# 需求评审报告

原文件: é¿æå¿«é¨éå°ä¸ä¸å¼ åè½éæ±.docx

评审时间: 2026/4/24 09:46:11

评审点数: 10个

# 一、评审问题汇总

| 序号 | 分类 | 位置 | 问题描述 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能边界 | 5.3.1 功能概述 | 裁剪规则未明确，如相纸比例的具体参数（如1:1、4:3等）、是否根据相纸型号自动匹配，导致功能边界不清晰。 | 明确裁剪规则：根据当前相纸型号自动匹配相纸标准比例（例如：相纸型号为A时裁剪为3:4，型号为B时裁剪为1:1），具体以系统预设的相纸-比例映射表为准。 |
| 2 | 功能边界 | 5.3.1 功能概述 | 亮度/对比度增强的具体参数（如亮度提升百分比、对比度调整范围）未定义，功能范围不明确。 | 明确增强参数：亮度提升15%±5%，对比度提升20%±5%，具体数值可根据系统算法预设调整。 |
| 3 | 功能边界 | 5.3.1 功能概述 | “最近一次”未明确时间戳顺序或文件有效性定义，如是否指最新拍摄且未损坏的图像，存在歧义。 | 明确定义：“最近一次拍摄并保存的图像”指SD卡中按时间戳排序的最新一条有效图像文件（有效文件指可正常解析、无损坏的JPG/PNG等格式文件）。 |
| 4 | 交互逻辑 | 5.3.2 触发条件 | “可刷写”未明确具体条件（如相纸安装是否正确、墨水/相纸余量是否充足等），流程逻辑跳转不清晰。 | 明确“可刷写”定义：相纸已正确安装、相纸余量≥最低打印量阈值（如3张）、墨水余量≥5%、相纸未过期。 |
| 5 | 交互逻辑 | 5.3.3 行为流程 | 检测顺序逻辑跳跃，先检测相纸可用性后直接检测SD卡，未明确SD卡状态（如SD卡不存在的独立校验）。 | 调整检测顺序：[检测相纸可用性] → 无相纸→提示；有相纸→[检测SD卡状态] → 无SD卡→提示“SD卡不存在”；有SD卡→[检测历史照片] → 无历史照片→提示“无历史照片”。 |
| 6 | 异常场景 | 5.3.6 边界条件与异常处理 | 未明确损坏文件的处理策略（如是否尝试读取次新照片），导致异常场景覆盖不全。 | 补充处理逻辑：读取时发现文件损坏，系统尝试读取次新历史照片（按时间戳倒序）；若所有照片均损坏，提示“无可用历史照片”。 |
| 7 | 异常场景 | 5.3.6 边界条件与异常处理 | “立即终止”未明确是否中断后续操作（如裁剪/增强）及系统状态恢复逻辑，影响流程连贯性。 | 明确处理逻辑：相纸拔出后立即终止流程，停止后续所有操作，提示“无相纸”，系统回到设备空闲初始状态。 |
| 8 | 异常场景 | 5.3.6 边界条件与异常处理 | 遗漏裁剪/增强过程中的失败场景（如图像损坏无法裁剪），未定义处理策略。 | 补充异常处理：裁剪过程中出现错误（如图像比例无法匹配相纸）→ 提示“裁剪失败”，终止流程；增强失败→提示“增强失败”，终止流程。 |
| 9 | 非功能需求 | 整个需求文档 | 未提及性能（如重印响应时间）、兼容性（如不同SD卡类型支持）、安全性（如SD卡文件校验）等非功能要求，无法评估系统特性。 | 补充非功能需求：性能要求：长按触发后3秒内完成图像处理并加入队列；兼容性：支持Class 10及以上SD卡，兼容JPG/PNG格式；安全性：SD卡文件读取时进行CRC校验。 |
| 10 | 验收标准 | 整个需求文档 | 未提供可测试的验收条件（如触发条件验证、流程各步骤结果验证），无法验证功能正确性。 | 补充验收条件：触发条件验收：设备空闲时满足所有触发条件（相纸、SD卡、空闲状态），长按5秒后系统开始执行流程；裁剪验收：裁剪后图像比例与相纸比例一致；队列验收：重印任务加入队列末尾，队列顺序正确。 |

# 二、修改后的需求文档

根据评审意见，对需求文档进行如下修改：
【5.3.1 功能概述】
执行裁剪（匹配相纸比例）【已修改】：根据当前相纸型号自动匹配相纸标准比例（例如：相纸型号为A时裁剪为3:4，型号为B时裁剪为1:1），具体以系统预设的相纸-比例映射表为准。
执行亮度/对比度增强【已修改】：亮度提升15%±5%，对比度提升20%±5%，具体数值可根据系统算法预设调整。
最近一次拍摄并保存的图像【已修改】：指SD卡中按时间戳排序的最新一条有效图像文件（有效文件指可正常解析、无损坏的JPG/PNG等格式文件）。
【5.3.2 触发条件】
相纸状态：有相纸且可刷写【已修改】：可刷写定义为相纸已正确安装、相纸余量≥最低打印量阈值（如3张）、墨水余量≥5%、相纸未过期。
【5.3.3 行为流程】
[检测相纸可用性] → 无相纸→提示“无相纸”；有相纸→[检测SD卡状态] → 无SD卡→提示“SD卡不存在”；有SD卡→[检测历史照片] → 无历史照片→提示“无历史照片”。【已修改】
【5.3.6 边界条件与异常处理】
历史照片文件损坏或无照片 → 若无可用照片则不触发【已修改】：读取时发现文件损坏，系统尝试读取次新历史照片（按时间戳倒序）；若所有照片均损坏，提示“无可用历史照片”。
相纸在长按过程中被拔出 → 立即终止，提示“无相纸”【已修改】：相纸拔出后立即终止流程，停止后续所有操作，提示“无相纸”，系统回到设备空闲初始状态。
遗漏裁剪/增强过程中的失败场景【已修改】：裁剪过程中出现错误（如图像比例无法匹配相纸）→ 提示“裁剪失败”，终止流程；增强失败→提示“增强失败”，终止流程。
【非功能需求】
性能要求：长按触发后3秒内完成图像处理并加入队列【已修改】。
兼容性：支持Class 10及以上SD卡，兼容JPG/PNG格式【已修改】。
安全性：SD卡文件读取时进行CRC校验【已修改】。
【验收标准】
触发条件验收：设备空闲时满足所有触发条件（相纸、SD卡、空闲状态），长按5秒后系统开始执行流程【已修改】。
裁剪验收：裁剪后图像比例与相纸比例一致【已修改】。
队列验收：重印任务加入队列末尾，队列顺序正确【已修改】。

# 三、详细评审点

## 1. [功能边界]

位置：5.3.1 功能概述

原文：执行裁剪（匹配相纸比例）

问题：裁剪规则未明确，如相纸比例的具体参数（如1:1、4:3等）、是否根据相纸型号自动匹配，导致功能边界不清晰。

修改建议：明确裁剪规则：根据当前相纸型号自动匹配相纸标准比例（例如：相纸型号为A时裁剪为3:4，型号为B时裁剪为1:1），具体以系统预设的相纸-比例映射表为准。

## 2. [功能边界]

位置：5.3.1 功能概述

原文：执行亮度/对比度增强

问题：亮度/对比度增强的具体参数（如亮度提升百分比、对比度调整范围）未定义，功能范围不明确。

修改建议：明确增强参数：亮度提升15%±5%，对比度提升20%±5%，具体数值可根据系统算法预设调整。

## 3. [功能边界]

位置：5.3.1 功能概述

原文：最近一次拍摄并保存的图像

问题：“最近一次”未明确时间戳顺序或文件有效性定义，如是否指最新拍摄且未损坏的图像，存在歧义。

修改建议：明确定义：“最近一次拍摄并保存的图像”指SD卡中按时间戳排序的最新一条有效图像文件（有效文件指可正常解析、无损坏的JPG/PNG等格式文件）。

## 4. [交互逻辑]

位置：5.3.2 触发条件

原文：相纸状态：有相纸且可刷写

问题：“可刷写”未明确具体条件（如相纸安装是否正确、墨水/相纸余量是否充足等），流程逻辑跳转不清晰。

修改建议：明确“可刷写”定义：相纸已正确安装、相纸余量≥最低打印量阈值（如3张）、墨水余量≥5%、相纸未过期。

## 5. [交互逻辑]

位置：5.3.3 行为流程

原文：[检测相纸可用性] → 有相纸 → [检测SD卡及历史照片]

问题：检测顺序逻辑跳跃，先检测相纸可用性后直接检测SD卡，未明确SD卡状态（如SD卡不存在的独立校验）。

修改建议：调整检测顺序：[检测相纸可用性] → 无相纸→提示；有相纸→[检测SD卡状态] → 无SD卡→提示“SD卡不存在”；有SD卡→[检测历史照片] → 无历史照片→提示“无历史照片”。

## 6. [异常场景]

位置：5.3.6 边界条件与异常处理

原文：历史照片文件损坏或无照片 → 若无可用照片则不触发

问题：未明确损坏文件的处理策略（如是否尝试读取次新照片），导致异常场景覆盖不全。

修改建议：补充处理逻辑：读取时发现文件损坏，系统尝试读取次新历史照片（按时间戳倒序）；若所有照片均损坏，提示“无可用历史照片”。

## 7. [异常场景]

位置：5.3.6 边界条件与异常处理

原文：相纸在长按过程中被拔出 → 立即终止，提示“无相纸”

问题：“立即终止”未明确是否中断后续操作（如裁剪/增强）及系统状态恢复逻辑，影响流程连贯性。

修改建议：明确处理逻辑：相纸拔出后立即终止流程，停止后续所有操作，提示“无相纸”，系统回到设备空闲初始状态。

## 8. [异常场景]

位置：5.3.6 边界条件与异常处理

原文：历史照片文件损坏或无照片 → 若无可用照片则不触发

问题：遗漏裁剪/增强过程中的失败场景（如图像损坏无法裁剪），未定义处理策略。

修改建议：补充异常处理：裁剪过程中出现错误（如图像比例无法匹配相纸）→ 提示“裁剪失败”，终止流程；增强失败→提示“增强失败”，终止流程。

## 9. [非功能需求]

位置：整个需求文档

原文：无

问题：未提及性能（如重印响应时间）、兼容性（如不同SD卡类型支持）、安全性（如SD卡文件校验）等非功能要求，无法评估系统特性。

修改建议：补充非功能需求：性能要求：长按触发后3秒内完成图像处理并加入队列；兼容性：支持Class 10及以上SD卡，兼容JPG/PNG格式；安全性：SD卡文件读取时进行CRC校验。

## 10. [验收标准]

位置：整个需求文档

原文：无

问题：未提供可测试的验收条件（如触发条件验证、流程各步骤结果验证），无法验证功能正确性。

修改建议：补充验收条件：触发条件验收：设备空闲时满足所有触发条件（相纸、SD卡、空闲状态），长按5秒后系统开始执行流程；裁剪验收：裁剪后图像比例与相纸比例一致；队列验收：重印任务加入队列末尾，队列顺序正确。